汽车尾气排放标准

| 类别 | 欧一 | 欧二 | 欧三 | 欧四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施时间 | 到1995年底 | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005年底起 |
| HC（%） | 1.1 | 1.1 | 0.66 | 0.46 |
| CO(%) | 4.5 | 4 | 2.1 | 1.5 |
| NOx(%) | 8 | 7 | 5 | 3.5 |
| 微粒(%) | 0.36 | 0.15 | 0.1 | 0.02 |

尾气处理方式：1 催化剂催化转化（三元催化剂）	                                               	            2 废气再循环系统（EGR）                							        3控制空然比                  	                                              				4 汽车发动机内部调试  {转子发动机，燃气涡轮发动机 }				汽油的改用：1 目前掺入15%的甲醇，改变燃烧成分								            2 汽油与乙醇按9：1配比做燃料  												3 CNG(天然气)  LPG(液化石油气) 沼气.  乳化燃料  氢气

尾气检测目的：1 符合政府排放规定															2 有效判断发动机热效率														3 通过尾气不同成分进行故障分析												4 尾气达标=修理成功

尾气分析仪：HC— 未燃尽的燃油分子	 （减少）											  CO_	缺氧燃烧 (减少)														  CO2_	完全燃烧 （增多）				  								      NOx_	高温富氧燃烧 (减少)													  O2_	未消耗完的余氧 （合适）

四类废气排放：1 尾气排放																	2 曲轴箱排放 ---曲轴箱强制通风（PCV）										3 燃油蒸发排放---汽油蒸气排放	（EVAP）控制技术								4 NOx排放——废气再循环EGR技术